 - 8  2013

СТОЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

---------------------------------------------------------------Соединения на гвоздях------------------------------------------------------

1. В конструкции какого предмета может быть насечка?

а) шуруп;

б)  гвоздь;

в) чертилка;

г) шплинт;

д) саморез.

2. Отгадать загадку: «Отец нежно, не спеша, по ней погладил малыша, который ловко гвоздь забил и назвать его верхушку не забыл».

а) головка;       б) ручка;       в) щека;       г) спинка;        д) нет правильных ответов.

3. Указать группу, в которой правильно записаны названия видов гвоздей.

а) строительный, тарный, кровельный, плотницкие;

б) декоративный, тарный, обойный, столярные;

в) тарные, отделочные, обойный, строительные;

г) обойный, толевой, декоративные, половые;

д) декоративный, отделочные, столярные, плотницкие.

4. При забивании гвоздя в доску его иногда слегка затупляют для того, чтобы...

а) предотвратить раскалывание доски.      б) уменьшить повреждение слоев древесины.

в) избежать травм при выходе его из доски.        г) гвоздь легче забить.      д) гвоздь не ушёл в сторону.

5. Почему при соединении деталей из пиломатериалов гвоздями рекомендуется забивать их в «шахматном порядке»?

а) для увеличения плотности соединения.         б) для предупреждения раскалывания деталей.

в) для придания красоты соединению.

6. Во сколько раз рекомендуемый диаметр гвоздя должен быть меньше толщины прибиваемой (более тонкой) детали при сборке изделий (деталей) из древесины?

а) в 4 раза;         б) в 3 раза;          в) в 2 раза;         г) в 2,5 раза;         д) 1,5 раза.

7. Ученик решил прибить деталь из фанеры  к торцу елового бруска.  При каком способе гвозди будут удерживаться в древесине лучше?

а) чтобы забивались они в раннюю древесину;

б) чтобы забивались они в позднюю древесину;

в) при забивании пересекали годичные кольца (под углом);

г) стержни гвоздей до забивания были промазаны клеем ПВА;

д) стержни гвоздей до забивания были промазаны парафином.

8. Длина гвоздя должна быть в … раза больше толщины прибиваемой детали, а диаметр не должен превышать … толщины.

a) 2…3 раза, 1/2 толщины;    б) 1,5…2,5 раза, 1,3 толщины;   в) в 3 раза, 1/4 толщины;

г) 3…4 раза, 1/3 толщины;    д) в 4 раза,  1/2 толщины.

9. Чтобы деталь не раскололась при забивании гвоздей, расстояние между гвоздями вдоль древесных волокон должно быть не менее …  диаметров гвоздя, а поперёк волокон – не менее … диаметров.

a) 8 и 2;

б) 10 и 5;

в) 15 и 4;

г) 12 и 6;

д) 14 и 3.

10. Гвозди в обиходе называют «сороковками», «пятидесятками» и т.д. – это происходит в зависимости от …

a) диаметра головки гвоздя;   б) длины стержня гвоздя;    в) диаметра стержня;

г) максимальной толщины прибиваемой заготовки (детали);   д) длины насечки в миллиметрах на стержне под головкой.

11. Длина гвоздя должна быть в случае его загибания на … больше суммарной толщины соединяемых деталей.

а) 30 – 35мм;           б) 20 – 25мм;         в) 15 – 20мм;            г) 10 – 15мм;          д) 25 – 30 мм.

----------------------------------------------------------Соединения на шурупах------------------------------------------------------------

12. Назвать тот предмет, в конструкции которого можно найти шлиц.

а) шуруп;

б) отвёртка;

в) шпонка;

г) гвоздь;

д) штифт.

13. Что обозначает термин «глухарь» в учебных пособиях по трудовому обучению?

а) шуруп с шестигранной головкой;    б) шуруп с внутренним шлицом – шестигранником;     в) гвоздь без головки;

г) глухое отверстие;   д) несквозной паз на пласти доски.

14. Какой из перечисленных терминов может помочь при сборке изделий из древесины?

а) сокол;

б) глухарь;

в) дятел;

г) ворон;

д) кноль.

15. Углубление под потайную головку шурупа обычно получают ...

а) сверлом;

б) шилом;

в) кернером;

г) зенкером;

д) пробойником.

16. При маркировке шурупов  указывают…

a) диаметр и длину стержня;

б) длину стержня и диаметр головки;

в) диаметр стержня и длину винтовой нарезки на стержне;

г) диаметр головки и шаг винтовой нарезки на стержне;

д) диаметр головки и количество винтовых канавок на стержне.

17. У отдельных шурупов часть стержня, следующая за головкой, не имеет винтовой нарезки. Это…

a) способствует лучшему сжатию соединяемых деталей;

б) препятствует лучшему сжатию соединяемых деталей;

в) это не влияет на качество сжатия;

г) придаёт прочность верхней части стержня шурупа;

д) для лучшего сжатия деталей из жести и пиломатериала.

18. Во сколько раз длина шурупа должна превышать толщину  прикрепляемой (более тонкой) детали?

а) в 1,25 – 1,5 раза;       б) в 1,5 – 2 раза;       в) в 2 – 2,5 раза;       г) в 2,5 – 3 раза;       д) в 3 – 4 раза;       е) в 5 – 7 раз.

19. На каком минимальном  расстоянии друг от друга размещают шурупы вдоль (1)  и поперёк (2) волокон?

а)   (1) - 15 диаметров шурупа, (2) – 4 диаметров шурупа;

б)   (1) - 10 диаметров шурупа, (2) – 4 диаметров шурупа;

в)   (1) - 8 диаметров шурупа, (2) – 4 диаметров шурупа;

г)   (1) - 16 диаметров шурупа, (2) – 3 диаметров шурупа;

д)   (1)-  10 диаметров шурупа, (2) – 5 диаметров шурупа.

20. Чтобы шуруп прочнее удерживался в древесине, используют ...

а) наградку;

б) нагель;

в) шкант;

г) шпунт;

д) гребень.

21.  Определить примерный диаметр головки шурупа, если диаметр его стержня равен четырём миллиметрам.

a) 10 мм;

б) 6 мм;

в) 8 мм;

г) 12 мм;

д) 9 мм.

22». Перед сборкой деталей из древесины на шурупах в месте ввинчивания их в основной детали получают глухие отверстия, равным примерно … диаметра шурупов.

а) 0,2 – 0,4;  б) 0,4 – 0,6;  в) 0,5 – 0,7;  г) 0,7 – 0,8;  д) 0,8 –0,9.

23». Глубина глухого отверстия в основной детали при ввинчивании шурупа должна быть

а) равна длине нарезанной части шурупа;   б) чуть больше длины нарезанной части шурупа;   в) чуть меньше длины нарезанной части шурупа;    г) равна толщине присоединяемой детали;    д) чуть меньше толщины присоединяемой детали.

24». Перед ввинчиванием шурупов больших диаметров, необходимо просверлить отверстие диаметром …

а) на 0,1 – 0,3 мм меньше диаметра шурупа;     б) на 0,3 – 0,5 мм меньше диаметра шурупа;   в) на 0,5 – 0,7 мм меньше диаметра шурупа;   г) на 0,7 -1 мм меньше диаметра шурупа;  д) на 1 – 1,5 мм меньше диаметра шурупа.

25». В каком  столярном соединении можно встретить гнездо?

а) на гвоздях;   б) на гладкую фугу;   в) на шурупах;   г) в накладку;   д) на «ус».

-------------------------------------------------------Нагеля --------------------------------------------------------

26. Что обычно называют нагелем в соединениях?

а) металлический стержень;

б) деревянный стержень;

в) выступ на торце детали;

г) выступ на кромке детали;

д) углубление на пласти.

27. Нагель служит для ...

а) опиливания небольших изделий;

б) упрочнения соединений;

в) увеличения точности измерений;

г) элемент шипового соединения;

д) разметки  криволинейных поверхностей.

28. Для соединения деталей из твёрдых пород служат нагели изготовленные:

а) из той же породы древесины, что и соединяемые детали;

б) из любой такой же твёрдости породы древесины;

в) из мягких пород древесины;

г) не имеет значения.

29. Из какой породы древесины вы бы изготовили нагель для дополнительного упрочнения шипового соединения деталей рамки из дуба (ρ=700кг/м3):

а) из ясеня (ρ=710 кг/м3).   б) из дуба.  в. из ясеня (690 кг/м3).  г) из можжевельника (620 кг/м3).  д) груши  (ρ=725 кг/м3)..

30. Диаметр нагеля принимают равным:

а) 0,4 толщины соединяемых деталей;

б) 0,3 ширины соединяемых деталей;

в) 0,3 толщины соединяемых деталей;

г) 2/7 толщины соединяемых деталей;

д) 1/5 ширины соединяемых деталей.

------------------------------------------------------------------Клеевое соединение----------------------------------------------------------

31. Какой клей считается природным?

а) глютиновый;

б) ПВА;

в) эпоксидный;

г) БФ5;

д) момент.

32. Чтобы столяр успешно справился со сборкой изделий, необходимо помочь ему правильно расставить указанные буквы.

а) ПАВ;        б) ПВА;       в) АПВ;        г) ВАП;        д) АВП.

33. Назовите из нижеперечисленных типов клея наименее водостойкий:

а) эпоксидный;

б) казеиновый;

в) карбамидный;

г) резиновый;

д) костный.

34. Какой клей относится к коллагеновым?

а) мездровый;

б) казеиновый;

в) альбуминовый;

г) момент;

д) поливинилацетатный (ПВА);

е) крахмал разведенный в воде (клейстер).

35. Из чего получают альбуминовый клей?

а. костей животных;

б. обезжиренного творога;

в. подкожной ткани животных;

г. костей и отходов переработки рыбы;

д. крови животных;

е. карбамидных смол.

36. Другое название коллагенового клея?

а) глютиновый;

б) растительный;

в) натуральный;

г) ПВА;

д) альбуминовый.

37. Следующий этап склеивания деталей – выдержка их после освобождения от сжатия. Детали, каких пород перед дальнейшей обработкой следует выдерживать дольше?

a) из сосны;        б) из берёзы;        в) из  ели;        г) из кедра;         д) из пихты.

38. Для склеивания деревянных деталей используется казеиновый клей. Клеящее вещество казеин получают из…

a) костной муки;     б) обезжиренного творога;    в) пшеничной муки;     г) подкожного слоя шкур коз;   д) крови животных.

39. К глютиновым клеям относятся:

а) казеиновый и альбуминовый;       б) клейстер и карбамидный;      в) мездровый и костный;

г) момент и поливинилацетатный;         д) коллагеновый и альбуминовый.

40.36. Какой вид клея/клеев в этом перечне лишний/лишние?

а) синтетический;

б) искусственный;

в) растительный;

г) натуральный;

д) животный;

е) растительный и животный;

ж) искусственный и натуральный.

41. Назовите клеи, которые можно использовать для разнородных   материалов:

а) альбуминовый  и «момент»;

б) ПВА и «Суперцемент».

в) коллагеновый и глютиновый;

г) «Момент» и «Суперцемент»;

д) ПВА и «Момент».

------------------------------------------------------------Другое-------------------------------------------------------------

42. Стёкла в оконной раме часто укрепляются при помощи ...

а) шпунтиков;

б) штапиков;

в) шлифтиков;

г) штифтиков;

д) штабелей.

43. Части оконных или дверных петель называются…

a) карта;                         б) створка;                 в)  пластина;                    г) завеса.

44. Если дверная ручка находится справа, а дверь открывается вовнутрь, какие дверные петли применяют:

а) левые;         б) правые;          в) верхние;          г) нижние;         д) верхние и нижние.

45. В оконных рамах для установки стёкол часто делают небольшие прямоугольные канавки, каждая из которых называется...

а) фаска;              б) фальц;             в) углубление;              г) шпунт;       д) паз.

46. Технологическая операция по получению гнезда под головку шурупа с полупотайной головкой с помощью сверла называют …

а) сверлением;    б) рассверливанием;    в) зенкованием;    г) зенкерованием;  д) развёртыванием.

47.  Для чего применяют биты?

а) для завинчивания шурупов.

б) для чеканки.

в) для добивания гвоздей

г) для забивания нагелей.

д) все ответы неверны

48.  Как называются сменные насадки шуруповёрта?

а) биты;              б) профили;              в) калибры;            г) бунты;         д) штифты.

6 класс

Изготовить сувенир «Мини-конструктор – 5»  (заготовки и материалы:                             рейка  22 х 22 х 650,   фанера 120х120х4;  8 гвоздей 1,4х40,  16 гвоздей 1,2х20)

6 класс

Изготовить сувенир «Мини-конструктор – 5»  (заготовки и материалы:                             рейка  22 х 22 х 650,   фанера 120х120х4;  8 гвоздей 1,4х40,  16 гвоздей 1,2х20)

ОТВЕТЫ

| столярные соединения |  |  |
| --- | --- | --- |
| соед.на гв., ш, кл.,наг |  |  |
| 8 |  |  |
| № |  |  |
| 1 | Б |  |
| 2 | А |  |
| 3 | В |  |
| 4 | А |  |
| 5 | А |  |
| 6 | А |  |
| 7 | В |  |
| 8 | В |  |
| 9 | В |  |
| 10 | Б |  |
| 11 | Г |  |
| 12 | А |  |
| 13 | А |  |
| 14 | Б |  |
| 15 | А |  |
| 16 | А |  |
| 17 | А |  |
| 18 | Г |  |
| 19 | Д |  |
| 20 | Б |  |
| 21 | В |  |
| 22 | Г |  |
| 23 | Б |  |
| 24 | Б |  |
| 25 | В |  |
| 26 | Б |  |
| 27 | Б |  |
| 28 | В |  |
| 29 | Г |  |
| 30 | А |  |
| 31 | А |  |
| 32 | Б |  |
| 33 | Д |  |
| 34 | А |  |
| 35 | Д |  |
| 36 | А |  |
| 37 | Б |  |
| 38 | Б |  |
| 39 | В |  |
| 40 | Ж |  |
| 41 | Г |  |
| 42 | Б |  |
| 43 | А |  |
| 44 | Б |  |
| 45 | Б |  |
| 46 | В |  |
| 47 | А |  |
| 48 | А |  |